ГОСТ 6637-80

Группа Г23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ

ВАЛОВ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ

Технические условия

Finishing involute spline hobs.Specifications

ОКП 39 1816

Дата введения 1982-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н.Шевченко, И.Г.Лобанова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.80 N 2105

3. Срок проверки - 1992 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6637-53

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.051-81 | 4.3 |
| ГОСТ 659-89 | 4.1 |
| ГОСТ 1050-88 | 4.1 |
| ГОСТ 2789-73 | 2.6 |
| ГОСТ 4543-71 | 4.1 |
| ГОСТ 6033-80 | Вводная часть, приложение 3 |
| ГОСТ 6033-51 | То же |
| ГОСТ 9013-59 | 4.4 |
| ГОСТ 9378-93 | 4.5 |
| ГОСТ 9472-90 | 1.4 |
| ГОСТ 17336-80 | 4.3 |
| ГОСТ 18088-83 | 2.1.4, 5.1 |
| ГОСТ 19265-73 | 2.2 |
| ГОСТ 20799-88 | 4.1 |
| ГОСТ 23677-79 | 4.4 |
| ГОСТ 23726-79 | 3.1 |
| ГОСТ 25706-83 | 4.5 |

6. Постановлением Госстандарта СССР N 1735 от 13.11.91 снято ограничение срока действия

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1987 г., ноябре 1991 г. (ИУС 6-87, 2-92)

Настоящий стандарт распространяется на червячные цельные чистовые фрезы для обработки зубчатых (шлицевых) валов с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033-80 и ГОСТ 6033-51.

Требования стандарта в части разд.1, 2, 4, 5 и п.3.2 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Фрезы следует изготовлять типов:

1 - для обработки валов с плоской впадиной;

2 - для обработки валов с закругленной впадиной.

1.2. Фрезы следует изготовлять правозаходными с левым направлением винтовых канавок классов точности А, В и С.

1.3. Основные размеры цельных фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Таблица 1

мм

| Фреза типа 1 |  | Фреза типа 2 |  | Модуль |  | h16 | h16 |  |  |  |  | Число зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | При- меняе- мость | Обозначение | При- меняе- мость | Ряд |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0661 |  | 2520-0662 |  | 0,5 |  | 50 | 32 | 22 | 4 | 2,5 | -0,5 | 12 |
| 2520-0663 |  | 2520-0664 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0665 |  | 2520-0666 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0667 |  | 2520-0668 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0669 |  | 2520-0671 |  | 1,25 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2520-0672 |  | 2520-0673 |  |  | 1,5 | 56 | 45 |  |  | 3,0 |  |  |
| 2520-0674 |  | 2520-0675 |  | 2,0 |  | 63 | 50 | 27 |  |  |  |  |
| 2520-0676 |  | 2520-0677 |  |  | 2,5 | 71 | 63 |  |  | 4,0 |  | 10 |
| 2520-0678 |  | 2520-0679 |  | 3,0 |  | 80 | 71 | 32 |  | 4,5 |  |  |
| 2520-0681 |  | 2520-0682 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0683 |  | 2520-0684 |  |  | 4,0 | 90 | 80 |  |  | 5,0 |  |  |
| 2520-0685 |  | 2520-0686 |  | 5,0 |  |  | 90 |  |  | 6,0 |  | 9 |
| 2520-0687 |  | 2520-0688 |  |  | 6,0 | 112 | 112 | 40 | 5 | 7,0 | -1,0 |  |
| 2520-0689 |  | 2520-0691 |  |  | (7,0) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520-0692 |  | 2520-0693 |  | 8,0 |  | 118 | 118 |  |  | 8,0 |  |  |
| 2520-0694 |  | 2520-0695 |  |  | 10,0 | 140 | 150 |  |  | 9,0 |  |  |

Примечания:

1. Фрезы по 1-му ряду модулей являются предпочтительными для применения.

2. Размер, взятый в скобки, применять не рекомендуется.

3. Для фрез, изготовляемых в централизованном порядке, - передний угол в нормальном сечении 0°.

Пример условного обозначения фрезы с модулем =5,0 мм, класса точности А, типа 1:

Фреза 2520-0685 5,0 А ГОСТ 6637-80

1.4. Шпоночный паз - по ГОСТ 9472.

Допускается изготовлять шпоночный паз фрез с полем допуска по ширине  - В12, по высоте  - Н14.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.5. Расчетные размеры фрез указаны в приложении 1.

1.6. Размеры профиля зубьев фрез указаны в приложении 2.

1.7. Назначение фрез указано в приложении 3.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фрезы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Фрезы следует изготовлять из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265. Допускается изготовление фрез из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих стойкость фрез в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.3. Твердость фрез из быстрорежущей стали - 63...66 HRC. Твердость фрез из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более, кобальта 5% и более - 64...66 HRC.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. На поверхности фрезы не должно быть трещин, волосовин, раковин, следов коррозии. Внешний вид фрезы, изготовляемой на экспорт, должен соответствовать контрольному образцу, согласованному с внешнеторговой организацией.

2.5. На рабочих поверхностях зубьев, на посадочной поверхности отверстия и торцовых поверхностях не должно быть забоин, заусенцев, следов дробления, поджогов.

2.5а. Шлифованная часть фрез, обеспечивающая требуемую точность профиля, должна быть не менее 1/2 длины зуба по наружному диаметру для фрез модулей до 4 мм и 1/3 длины зуба - для фрез модулей св. 4 мм.

Критерием затупления фрез считают износ по задней поверхности зубьев фрез. Износ не должен превышать значений, установленных в табл.2а.

Таблица 2а

| Модуль, мм | Период стойкости, мин |  | Допускаемый износ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средний | 95%-ный |  |
| От 0,5 до 0,8 | 180 | 90 | 0,2 |
| " 0,8 " 8,0 | 240 | 120 | 0,3 |
| " 8,0 " 10,0 | 360 | 180 | 0,4 |

(Введен дополнительно, Изм. N 1, измененная редакция, Изм. N 2).

2.6. Параметры шероховатости поверхностей фрез по ГОСТ 2789 должны быть не более, мкм:

- посадочное отверстие для классов точности:

| А | 0,32 |
| --- | --- |
| В, С | 0,63 |

- передняя поверхность зубьев для классов точности:

| А | 3,2 |
| --- | --- |
| В, С | 6,3 |

- поверхность торцов и цилиндрическая поверхность буртиков для классов точности:

| А (модули от 0,5 до 3,5)* | 0,32 |
| --- | --- |
| А (модули св. 3,5 до 10) | 0,63 |
| В | 0,63 |
| С | 1,25 |

________________

* По требованию потребителя допускается шероховатость поверхности торцов буртиков 0,63 мкм.

- задняя поверхность зубьев, на боковых сторонах, на вершине для классов точности:

| А (модули от 0,5 до 3,5) | 1,6 |
| --- | --- |
| А (модули св. 3,5 до 10) | 3,2 |
| В | 3,2 |
| С | 6,3 |

2.7. Неполные витки должны быть притуплены с таким расчетом, чтобы толщина верхней части зуба по всей его длине была не менее 0,5 модуля.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н16, h16, .

2.9. Допуски и предельные отклонения проверяемых параметров фрез не должны превышать значений, указанных в табл.2.

2.10. Средний и 95%-ный периоды стойкости фрез должны быть не менее установленных в табл.2а при соблюдении условий испытаний, приведенных в разд.4.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Таблица 2

|  |  |  | Модуль, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение проверяемых параметров | Обозна- чение допусков и пред. откл. | Класс точ- ности | До 1 |  | Св. 1 до 2 | Св. 2 до 3,5 |  | Св. 3,5 до 6 |  |  | Св. 6 до 10 |
|  |  |  | Допуски и пред. откл., мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отклонение диаметра посадочного отверстия |  | А В, С | Н5 Н6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Радиальное биение цилиндрической поверхности буртиков |  | А | 5 | 5 |  |  | 6 |  | 8 |  | 10 |
|  |  | В | 6 | 8 |  |  | 10 |  | 12 |  | 16 |
|  |  | С | 10 | 12 |  |  | 16 |  | 20 |  | 25 |
| 3. Торцовое биение поверхностей буртиков |  | A | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 8 |
|  |  | В | 5 | 5 |  |  | 6 |  | 8 |  | 10 |
|  |  | С | 8 | 8 |  |  | 10 |  | 12 |  | 16 |
| 4. Радиальное биение по наружному диаметру |  | A | 16 | 20 |  |  | 25 |  | 32 |  | 40 |
|  |  | В | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 |  | 63 |
|  |  | С | 50 | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  | 125 |
| 5. Отклонение от прямолинейности и наклона передней поверхности на рабочей высоте зуба |  | А | 16 | 20 |  |  | 25 |  | 32 |  | 40 |
|  |  | В | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 |  | 63 |
|  |  | С | 50 | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  | 125 |
| 6. Наибольшая разность соседних окружных шагов стружечных канавок в пределах оборота |  | А | 16 | 20 |  |  | 25 |  | 32 |  | 40 |
|  |  | В | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 |  | 63 |
|  |  | С | 50 | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  | 125 |
| 7. Накопленная погрешность окружного шага стружечных канавок |  | А | 32 | 40 |  |  | 50 |  | 63 |  | 80 |
|  |  | В | 50 | 63 |  |  | 80 |  | 100 |  | 125 |
| Наибольшая разность отклонений действительных окружных шагов от номинального, измеренная по дуге окружности, близкой к делительной на одном обороте |  | С | 100 | 125 |  |  | 160 |  | 200 |  | 250 |
| 8. Отклонение направления стружечных канавок на 100 мм длины рабочей части фрезы |  | А | ±80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С | ±125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Отклонения профиля зуба |  | А | 6 | 8 |  |  | 10 |  | 12 | 16 |  |
|  |  | В | 10 | 12 |  |  | 16 |  | 20 | 25 |  |
|  |  | С | 20 | 25 |  |  | 32 |  | 40 | 50 |  |
| 10. Отклонение толщины зубьев в минус |  | А | 20 | 25 |  |  | 32 |  | 40 | 50 |  |
|  |  | В | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 | 63 |  |
|  |  | С | 50 | 63 |  |  | 80 |  | 100 | 125 |  |
| 11. Отклонение винтовой линии фрезы от зуба к зубу |  | А | 5 | 6 |  |  | 8 |  | 10 | 12 |  |
|  |  | В | 8 | 10 |  |  | 12 |  | 16 | 20 |  |
|  |  | С | 16 | 20 |  |  | 25 |  | 32 | 40 |  |
| 12. Отклонение винтовой линии фрезы на одном обороте |  | А | 8 | 10 |  |  | 12 |  | 16 | 20 |  |
|  |  | В | 12 | 16 |  |  | 20 |  | 25 | 32 |  |
|  |  | С | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 | 63 |  |
| 13. Отклонение винтовой линии фрезы на трех оборотах |  | A | 18 | 20 |  |  | 25 |  | 32 | 40 |  |
|  |  | В | 25 | 32 |  |  | 40 |  | 50 | 63 |  |
|  |  | С | - | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 14. Предельные отклонения шага (расстояние между соседними одноименными профилями зубьев) |  | А | - | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  | В | ±10 | ±10 |  |  | ±15 |  | ±15 | ±25 |  |
|  |  | С | ±15 | ±15 |  |  | ±20 |  | ±20 | ±30 |  |
| 15. Накопленная погрешность шага на длине любых трех соседних шагов |  | А | - | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  | В | ±15 | ±15 |  |  | ±25 |  | ±25 | ±40 |  |
|  |  | С | ±25 | ±25 |  |  | ±32 |  | ±32 | ±48 |  |

Примечания:

1. Предельное отклонение посадочного отверстия должно быть выдержано на 60% длины каждого посадочного пояска. В зоне шпоночного паза на центральном угле, не превышающем 25% от оси симметрии в обе стороны, допускается разбивка отверстия для фрез с продольным шпоночным пазом.

2. Для контроля фрез рекомендуется две группы проверок:

1-я группа - , , , , ,  или

, , , , , ;

2-я группа - , , , ; ;  или

, , , , , .

Фрезы класса точности А аттестовывают по 1-й группе проверок; классов точности В, С - по 2-й группе проверок (для фрез класса В по согласованию с потребителем может применяться 1-я группа проверок).

2.11. Средний и установленный периоды стойкости фрез должны быть не менее установленных в табл.2а при соблюдении условий испытаний, приведенных в разд.4.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.12. На торце каждой фрезы должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение фрезы (последние 4 цифры);

- модуль;

- угол профиля;

- обозначение класса точности;

- марка материала (допускается маркировать вместо марки стали буквы HSS, для марок стали, содержащих кобальт, - HSS Co);

- угол подъема витка;

- шаг винтовой канавки;

- год выпуска.

2.13. По согласованию с потребителем фреза класса А должна иметь паспорт с указанием отклонений от номинальных размеров.

2.14. Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары и упаковка - по ГОСТ 18088.

2.12-2.14. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

3. ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 23726.

3.2. Испытания на средний период стойкости проводят один раз в три года, на 95%-ный период стойкости - один раз в два года не менее чем на трех фрезах.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания фрез должны проводиться на зубофрезерных станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости по ГОСТ 659.

Фрезы испытывают на заготовках из стали марки 45 по ГОСТ 1050 или из стали марки 40Х по ГОСТ 4543 твердостью 170...207 НВ.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяют 5%-ный по массе раствор эмульсола или масло индустриальное И-20А по ГОСТ 20799.

Испытания фрез должны проводиться в режимах, указанных в табл.3.

Таблица 3

| Модуль, мм | Подача , мм/об |  | Скорость резания , м/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по сплошному металлу | по прорезанному зубу | по сплошному металлу | по прорезанному зубу |
| От 0,5 до 0,8 | 0,5 | - | 40 | - |
| От 0,8 до 3,5 | 1,5 |  |  |  |
| От 3,5 до 6,0 | 2,0 |  | 35 |  |
| От 6,0 до 8,0 | - | 2,5 | - | 35 |
| От 8,0 до 10,0 |  |  |  | 30 |

Примечание. Скорость резания фрез, изготовленных из стали с содержанием ванадия 3% и более или кобальта 5% и более должна быть на 25% выше скорости, указанной в табл.3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1a. Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости фрез должны быть не менее указанных в табл.4.

Испытания на средний и 95%-ный периоды стойкости проводят на фрезах двух типоразмеров в диапазоне модулей от 1 до 8 мм.

Таблица 4

| Модуль, мм | Приемочные значения периодов стойкости, мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | среднего | 95%-ного |
| От 0,5 до 0,8 | 200 | 100 |
| " 0,8 " 8,0 | 260 | 130 |
| " 8,0 " 10,0 | 375 | 190 |

(Введен дополнительно, Изм. N 1, измененная редакция, Изм. N 2).

4.2. Работоспособность фрез проверяют в течение 10 мин машинного времени. После испытания фреза не должна иметь выкрошенных и смятых режущих кромок, должна сохранять свои режущие свойства и быть пригодна для дальнейшей работы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3. Параметры фрез должны контролироваться измерительными средствами с погрешностью измерения не более:

а) при измерении линейных размеров - значений, указанных в ГОСТ 8.051;

б) параметры по п.2.9 (таблица 2, пп.14, 15) проверяют на приборах, погрешность которых не превышает указанных в ГОСТ 17336;

в) при контроле формы и расположения поверхностей - не более 25% величины допуска на проверяемый параметр.

4.4. Контроль фрез по п.2.3 должен проводиться в соответствии с ГОСТ 9013 на приборах типа ТР по ГОСТ 23677.

4.5. Шероховатость поверхности (п.2.6) проверяют путем сравнения с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с образцовыми инструментами, поверхности которых имеют предельные значения параметров шероховатости; сравнение осуществляют визуально при помощи лупы ЛП-1-4 по ГОСТ 25706.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение фрез - по ГОСТ 18088.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФРЕЗ

Размеры, мм

| Модуль |  |  |  |  | Шаг винтовой стружечной канавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 0,5 |  | 48,21 | 0°35’39" | 1,570 | 14596 |
|  | 0,6 | 48,05 | 0°42’45" | 1,880 | 12084 |
| 0,8 |  | 47,73 | 0°57’37" | 2,510 | 8942 |
|  | 1,0 | 47,42 | 1°12’30" | 3,143 | 7059 |
| 1,25 |  | 47,02 | 1°31’25" | 3,931 | 5552 |
|  | 1,5 | 52,43 | 1°38’22" | 4,714 | 5752 |
| 2,0 |  | 58,63 | 1°57’18" | 6,288 | 5393 |
|  | 2,5 | 65,44 | 2°11’22" | 7,862 | 5375 |
| 3,0 |  | 73,45 | 2°20’27" | 9,433 | 5642 |
|  | 3,5 | 72,65 | 2°45’41" | 11,011 | 4730 |
|  | 4,0 | 81,64 | 2°48’30" | 12,581 | 5226 |
| 5,0 |  | 79,67 | 3°35’53" | 15,743 | 3975 |
|  | 6,0 | 99,69 | 3°27’02" | 18,883 | 5191 |
|  | (7,0) | 98,11 | 4°05’29" | 22,056 | 4307 |
| 8,0 |  | 109,12 | 4°12’16" | 25,202 | 4661 |
|  | 10,0 | 120,55 | 4°45’30" | 31,525 | 4547 |

Примечание. Фрезы с углом подъема витка 5° и менее могут быть изготовлены с прямыми осевыми канавками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ ФРЕЗ В НОРМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ

Тип 1

Черт.1

Таблица 1

мм

| Модуль |  |  |  |  |  | , не более | , не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  | 1,570 | 0,785 | 0,70 | 0,35 | - | 0,15 |
|  | 0,6 | 1,880 | 0,943 | 0,84 | 0,42 | - | 0,18 |
| 0,8 |  | 2,510 | 1,256 | 1,12 | 0,56 | - | 0,24 |
|  | 1,0 | 3,142 | 1,571 | 1,40 | 0,70 | 0,10 | 0,30 |
| 1,25 |  | 3,927 | 1,963 | 1,75 | 0,88 | 0,13 | 0,38 |
|  | 1,5 | 4,712 | 2,356 | 2,10 | 1,05 | 0,15 | 0,45 |
| 2,0 |  | 6,283 | 3,141 | 2,80 | 1,40 | 0,20 | 0,60 |
|  | 2,5 | 7,854 | 3,927 | 3,50 | 1,75 | 0,25 | 0,75 |
| 3,0 |  | 9,425 | 4,712 | 4,20 | 2,10 | 0,30 | 0,90 |
|  | 3,5 | 10,996 | 5,498 | 4,90 | 2,45 | 0,35 | 1,05 |
|  | 4,0 | 12,566 | 6,283 | 5,60 | 2,80 | 0,40 | 1,20 |
| 5,0 |  | 15,708 | 7,854 | 7,00 | 3,50 | 0,50 | 1,50 |
|  | 6,0 | 18,849 | 9,425 | 8,40 | 4,20 | 0,60 | 1,80 |
|  | (7,0) | 21,991 | 10,995 | 9,80 | 4,90 | 0,70 | 2,10 |
| 8,0 |  | 25,133 | 12,566 | 11,20 | 5,60 | 0,80 | 2,40 |
|  | 10,0 | 31,416 | 15,708 | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 |

Тип 2

Черт.2

Таблица 2

мм

| Модуль |  |  |  |  |  |  | , не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  | 1,570 | 0,785 | 0,790 | 0,44 | 0,24 | 0,15 |
|  | 0,6 | 1,880 | 0,943 | 0,950 | 0,53 | 0,28 | 0,15 |
| 0,8 |  | 2,510 | 1,256 | 1,270 | 0,71 | 0,38 | 0,15 |
|  | 1,0 | 3,142 | 1,571 | 1,585 | 0,89 | 0,47 | 0,20 |
| 1,25 |  | 3,927 | 1,963 | 1,980 | 1,11 | 0,59 | 0,20 |
|  | 1,5 | 4,712 | 2,356 | 2,380 | 1,33 | 0,71 | 0,30 |
| 2,0 |  | 6,283 | 3,141 | 3,170 | 1,77 | 0,94 | 0,60 |
|  | 2,5 | 7,854 | 3,927 | 3,960 | 2,21 | 1,18 | 0,70 |
| 3,0 |  | 9,425 | 4,712 | 4,750 | 2,66 | 1,41 | 0,90 |
|  | 3,5 | 10,996 | 5,498 | 5,550 | 3,10 | 1,65 | 1,00 |
|  | 4,0 | 12,566 | 6,283 | 6,340 | 3,54 | 1,88 | 1,20 |
| 5,0 |  | 15,708 | 7,854 | 7,930 | 4,43 | 2,35 | 1,50 |
|  | 6,0 | 18,849 | 9,425 | 9,510 | 5,31 | 2,82 | 1,80 |
|  | (7,0) | 21,991 | 10,995 | 11,100 | 6,20 | 3,30 | 2,00 |
| 8,0 |  | 25,133 | 12,566 | 12,680 | 7,08 | 3,76 | 2,40 |
|  | 10,0 | 31,416 | 15,708 | 15,850 | 8,85 | 4,70 | 3,00 |

Примечания:

1. Фрезы с модулем от 1,0 до 2,5 мм могут быть изготовлены без радиуса при вершине.

2. Форма впадины на участке ниже линии, определяемой номинальной высотой зуба, - произвольна.

3. Размеры  и  - теоретические.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗ

Рекомендуемое назначение фрез по классам точности:

- класс точности фрез А - для шлицевых валов 8-й степени точности по ГОСТ 6033-80, для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала SН, SС, SХ по ГОСТ 6033-51;

- класс точности фрез В - для шлицевых валов 9-й степени точности по ГОСТ 6033-80; для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала SН, SС, SХ по ГОСТ 6033-51.

- класс точности фрез С - для шлицевых валов 10-й и 11-й степеней точности по ГОСТ 6033-80; для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала SШ по ГОСТ 6033-51.

(Введено дополнительно, Изм. N 1, измененная редакция, Изм. N 2).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1996